# Plan de prévention

Intervention d’entreprises extérieures dans un établissement — articles R4511-1 et suivants du Code du travail

Trame indicative à adapter — elle ne remplace pas l’analyse des risques menée avec l’entreprise extérieure. Le Code du travail n’impose pas de modèle : il fixe le contenu minimal des mesures (article R4512-8) et les éléments à faire figurer au plan ou à y joindre (articles R4512-9 à R4512-11). Références vérifiées le 29 octobre 2026 : contrôlez les textes en vigueur avant usage.

## Mode d’emploi

Remplissez la trame avec chaque entreprise extérieure, à partir des constats de l’inspection commune préalable.

Décrivez l’opération réelle : une trame recopiée d’une intervention à l’autre ne constitue pas une analyse des risques.

Écrivez « sans objet » plutôt que de supprimer une rubrique ; ajoutez des lignes si nécessaire.

Les consignes en italique peuvent être supprimées avant diffusion.

# 1. Identification de l’opération

Une opération désigne les travaux ou prestations réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif (art. R4511-4). Décrivez l’opération réelle : objet, lieu et dates précis.

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Objet de l’opération |  |
| Lieu : site, bâtiment, zone, équipement |  |
| Dates et horaires prévus |  |
| Travaux de nuit, dans un lieu isolé ou pendant l’arrêt d’activité de l’entreprise utilisatrice | Oui / Non — si oui, voir la rubrique 7 |
| Nombre total d’heures de travail prévisible, toutes entreprises extérieures et sous-traitants compris |  |
| Travaux figurant dans la liste des travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993) | Oui / Non — lesquels : |
| Plan écrit obligatoire (art. R4512-7) | Oui / Non — motif : au moins 400 heures prévisibles sur 12 mois au plus, ou travaux dangereux de la liste |
| Date à laquelle le plan est arrêté |  |
| Information écrite de l’inspection du travail de l’ouverture des travaux (plan écrit obligatoire, art. R4512-12) | Date et moyen : |
| Documents de référence | Commande ou contrat, modes opératoires, document unique de l’entreprise utilisatrice… |

# 2. Entreprises et intervenants

Chaque entreprise extérieure fait connaître par écrit la date de son arrivée et la durée prévisible de son intervention, le nombre prévisible de travailleurs, le nom et la qualification de la personne qui dirige l’intervention, ses sous-traitants et les travaux sous-traités (art. R4511-10). Pour un nouveau sous-traitant en cours d’opération, l’inspection commune et le plan s’appliquent à nouveau (art. R4512-1).

| Entreprise et rôle | Responsable : nom, fonction, téléphone | Personne qui dirige l’intervention : nom, qualification | Arrivée, durée, effectif prévu | Travaux réalisés ou sous-traités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise utilisatrice : |  |  |  |  |
| Entreprise extérieure : |  |  |  |  |
| Sous-traitant de : |  |  |  |  |
| Autre entreprise : |  |  |  |  |

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Référent de l’entreprise utilisatrice, interlocuteur des entreprises extérieures : nom, fonction, téléphone, astreinte |  |
| Délégations des chefs d’entreprise : nom et fonction des délégataires (art. R4511-9) |  |

# 3. Inspection commune préalable

Elle a lieu avant l’opération, avec toutes les entreprises concernées, sous-traitants compris (art. R4512-2 à R4512-5). Les CSE sont informés de sa date au plus tard trois jours avant (art. R4514-1).

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Date et heure |  |
| Participants : nom, entreprise, fonction |  |
| CSE informés (date) et membres présents |  |
| Secteur d’intervention délimité |  |
| Zones dangereuses et moyens de matérialisation |  |
| Voies de circulation : piétons, véhicules et engins des entreprises extérieures |  |
| Accès aux locaux mis à disposition : sanitaires, vestiaires, restauration |  |
| Matériels et installations mis à disposition par l’entreprise utilisatrice |  |
| Informations échangées : description des travaux, matériels, modes opératoires, fiches de données de sécurité |  |
| Plan de zone ou compte rendu | Annexe n° : |

# 4. Phases, risques d’interférence et mesures de prévention

Décrivez, phase par phase, les risques nés de la présence simultanée des entreprises, de leurs installations et de leurs matériels (art. R4512-6), en commençant par les phases dangereuses (art. R4512-8, 1°). Les risques propres à chaque métier relèvent du document unique de chaque employeur. Pour chaque mesure : une action concrète, une entreprise et une personne responsables, un moment de mise en œuvre ou de vérification.

| N° | Phase ou tâche | Risque d’interférence et origine | Mesure de prévention | Responsable : entreprise et personne | Quand ; vérifié par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

# 5. Matériels, installations et locaux

Précisez l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à l’opération et leurs conditions d’entretien (art. R4512-8, 2°), y compris ceux que l’entreprise utilisatrice met à disposition.

| Matériel, installation ou dispositif | Fourni par | Adaptation, vérifications, conditions d’entretien | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

## Locaux mis à disposition

Le plan fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures qui utilisent les locaux mis à disposition par l’entreprise utilisatrice (art. R4512-10 et R4513-8).

| Local ou installation | Utilisé par | Entretien assuré par |
| --- | --- | --- |
| Installations sanitaires |  |  |
| Vestiaires |  |  |
| Local de restauration |  |  |
| Autre : |  |  |

# 6. Consignes, instructions et habilitations

L’entreprise utilisatrice communique ses consignes de sécurité, y compris pour les déplacements (art. R4512-4). Le plan précise les instructions à donner aux travailleurs (art. R4512-8, 3°). Avant le début des travaux et sur place, chaque entreprise extérieure informe ses travailleurs des dangers, des mesures, des zones dangereuses, des protections et des itinéraires (art. R4512-15).

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Consignes de l’entreprise utilisatrice remises : document, date, destinataires |  |
| Instructions données aux travailleurs, par phase |  |
| Protections collectives et équipements de protection individuelle requis |  |
| Information des travailleurs sur le lieu des travaux : date, animée par | Liste d’émargement en annexe n° : |
| Travailleurs arrivant en cours d’opération : information par (art. R4513-6) |  |

## Autorisations, habilitations et permis

| Autorisation, habilitation ou permis | Travailleur ou tâche concernés | Délivré par | Vérifié par, date |
| --- | --- | --- | --- |
| Habilitation électrique |  |  |  |
| Autorisation de conduite |  |  |  |
| Permis de feu |  |  |  |
| Autre permis ou autorisation de travail : |  |  |  |

# 7. Premiers secours, urgence et travail isolé

Décrivez l’organisation des premiers secours et le dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice (art. R4512-8, 4°). De nuit, dans un lieu isolé ou pendant l’arrêt d’activité de l’entreprise utilisatrice, aucun travailleur ne doit travailler isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai (art. R4512-13).

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Alerte interne : numéro, personne ou poste à prévenir |  |
| Numéros d’urgence externes | SAMU 15 • Pompiers 18 • Numéro d’urgence européen 112 |
| Sauveteurs secouristes du travail présents : noms, entreprise |  |
| Matériel de secours et emplacement : trousse, défibrillateur, douche de sécurité, extincteurs |  |
| Évacuation et point de rassemblement |  |
| Accueil et guidage des secours extérieurs |  |
| Dispositif contre le travail isolé : binôme, appels, rondes |  |
| Après un accident ou un incident : qui prévenir, qui consigne les faits |  |

# 8. Coordination et commandement

Précisez qui dirige quoi, et dans quelles conditions les travailleurs d’une entreprise participent aux travaux d’une autre (art. R4512-8, 5°). L’entreprise utilisatrice s’assure de l’exécution des mesures et coordonne les mesures nouvelles (art. R4513-1).

| Rubrique | À renseigner |
| --- | --- |
| Organisation du commandement : qui donne les instructions à qui |  |
| Participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux d’une autre |  |
| Consignations, autorisations de travail et remise en service : qui décide, qui exécute |  |
| Réunions et inspections de coordination : dates ou périodicité, participants (art. R4513-2) |  |
| Arrêt des travaux en cas de danger : qui peut le décider, qui prévenir |  |
| Imprévu ou changement de mode opératoire : qui valide | Mise à jour du plan : voir la rubrique 11 |

# 9. Suivi médical renforcé et annexes

Chaque entreprise fournit la liste des postes occupés par des travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice ; cette liste figure dans le plan (art. R4512-9).

| Entreprise | Postes susceptibles de relever du suivi individuel renforcé |
| --- | --- |

## Annexes

Les dossiers techniques amiante ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante sont joints au plan (art. R4512-11).

| N° | Annexe | Jointe : oui / sans objet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dossier technique amiante ou rapport de repérage de l’amiante |  |
| 2 | Listes des postes relevant du suivi individuel renforcé, si elles ne figurent pas ci-dessus |  |
| 3 | Plan de zone : secteur, zones dangereuses, circulations, accès |  |
| 4 | Compte rendu de l’inspection commune préalable |  |
| 5 | Modes opératoires et fiches de données de sécurité |  |
| 6 | Permis et autorisations de travail |  |
| 7 | Liste d’émargement de l’information des travailleurs |  |
| 8 | Autre : |  |

# 10. Avis des membres du CSE

Les membres des CSE qui participent à l’inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention ; lorsque le plan doit être établi par écrit, cet avis y est porté (art. R4514-3). Il en va de même pour les inspections et réunions périodiques de coordination (art. R4514-6 et R4514-8).

| CSE de l’entreprise | Membre(s) | Avis et réserves | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. Mises à jour du plan

Les mesures prises lors de la coordination font l’objet d’une mise à jour du plan (art. R4513-4). Révisez-le notamment à l’arrivée de nouveaux travailleurs, d’un nouveau sous-traitant ou d’un nouvel équipement, et après un incident. Lorsque le plan écrit est obligatoire, les CSE et les médecins du travail sont informés de ses mises à jour (art. R4514-2 et R4513-9).

| Version | Date | Motif de la mise à jour | Rubriques modifiées, mesures ajoutées | Visa entreprise utilisatrice | Visa entreprises extérieures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Plan initial |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

# 12. Signatures et diffusion

Le Code du travail n’impose pas de signature, mais le plan est arrêté d’un commun accord (art. R4512-6) : la signature de chaque entreprise atteste cet accord. Faites signer chaque nouvelle version ; un nouveau responsable signe le plan à son arrivée.

| Entreprise | Nom et fonction du signataire | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise utilisatrice : |  |  |  |
| Entreprise extérieure : |  |  |  |
| Sous-traitant : |  |  |  |
| Autre entreprise : |  |  |  |

## Diffusion du plan écrit obligatoire

Lorsque le plan écrit est obligatoire, il est tenu pendant toute la durée des travaux à la disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’OPPBTP (art. R4512-12), ainsi que des médecins du travail (art. R4513-9) et des CSE (art. R4514-2).

| Destinataire | Modalité de mise à disposition ou date de communication |
| --- | --- |
| Inspection du travail |  |
| Organisme de sécurité sociale : Carsat, Cramif ou CGSS |  |
| OPPBTP, le cas échéant |  |
| Médecins du travail des entreprises |  |
| CSE des entreprises |  |

Trame proposée par Softyflow : www.softyflow.io/plan-de-prevention/modele/. Elle ne constitue pas un conseil juridique.